| فرم شماره 24ج ((بسمه تعالي)) گزارش بازديد كارشناسان آزمايشگاه كنترل غذا و داروی معاونت غذا و داروي استان آذربايجان‌غربي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شماره: تاریخ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام كارخانه : نشاني و تلفن : |  |  |  |  | نام مسئول فني حاضر : نام محصولات توليدي : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ بازديد : علت بازديد : |  |  |  |
|  تشتک‌ فلزی استاندارد شماره 3117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ليست تجهيزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش شیمیایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ليست تجهيزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش میکروبی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهيزات | موجود | ناقص | لوازم | موجود |  | ناقص | مواد و محلول‌هاي شيميايي | موجود | ناقص | تجهيزات | موجود | ناقص | لوازم | موجود | ناقص | مواد و محیط‌های کشت میکروبی |  | موجود | ناقص |
| هودشيميايي |  |  | ارلن مایر |  |  |  | n- هپتان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ترازوی الکتریکی gr 001/0 ± |  |  | بشر |  |  |  | آب مقطر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجاق برقی |  |  | پلیت شیشهای |  |  |  | اسید سولفوریک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شعله گاز و كپسول گاز |  |  | پیپت مدرج، پیپت حبابدار50 یا ml100 |  |  |  | سولفات مس 5 آبه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دستگاه آب مقطرگيري |  |  | بالن ژوژه |  |  |  | اسید سیتریک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اتوو با قابلیت تنظیم دمای .C 105و .C 5/65 |  |  | سل کوارتزی |  |  |  | استن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بن ماری جوش |  |  | مزور ml 5 یا ml 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گیج مخصوص جهت اندازه‌گیری ابعاد تشتک‌ها طبق استاندارد شماره 3117 |  |  | پیست، پوآر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گیج مخصوص جهت اندازه گیری زوایای تشتک‌ها طبق استاندارد شماره 3117 |  |  | عینک محافظ، ماسک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فشارسنج طبق استاندارد شماره 3117 (در صورت امکان) |  |  | دستكش یکبارمصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دستگاه دربندی طبق استاندارد شماره 3117 (در صورت امکان) |  |  | دماسنج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لوله پلاستیکی به طول mm 25/5 و قطر خارجی mm 7/12 با قطر سوراخ mm 35/6 طبق استاندارد شماره 3117(در صورت امکان) |  |  | كاغذ pH ( 14 – 0)، کبریت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| میله شیشه ای به قطر mm 14/7 و طول mm 254 طبق استاندارد شماره 3117(در صورت امکان) |  |  | گیره فلزی، اسباتول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کولیس |  |  | لوله آزمایش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | کرنومتر، چسب نواری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحzات: لوازم و تجهيزات فوق تا ابلاغ دستورالعمل بعديT معتبر بوده و در صورت بروز هرگونه تغييرات دردستورالعمل جديد، واحد ملزم به رعايت آنها مي باشد. با توجه به نمابر فوری شماره 22924/2/1/ د مدیر کل محترم نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و رأی کمیته صدور پروانه بهره برداری و ساخت مورخ 9/6/1387 درخصوص واحدهای تولید ظروف یکبار مصرف پلیمری، تشتک‌های فلزی، فیلم‌های پلیمری، ظروف PET و ...، (تا اطلاع ثانوی) نیازی به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه میکروبی، نمی‌باشد.

ملاحظات : با توجه به بازدید به عمل آمده، مدیریت محترم واحد تولیدی می بایست ضمن رفع کلیه موارد نامنطبق و نواقص مشاهده شده ، نسبت به عقد قرارداد با آزمایشگاه‌های همکار و مجاز مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (صرفاً درخصوص آزمون‌های تخصصی) و ارائه تصویر قرارداد به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو استان ، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.