| فرم شماره 24ج ((بسمه تعالي)) گزارش بازديد كارشناسان آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و داروي استان آذربايجان غربي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شماره: تاریخ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام كارخانه : نشاني و تلفن : |  |  |  |  |  |  | نام مسئول فني حاضر : نام محصولات توليدي : |  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ بازديد : علت بازديد : |  |  |  |
|  انواع آرد استاندارد 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ليست تجهيزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش شیمیایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ليست تجهيزات, لوازم و مواد مورد نیاز بخش میکروبی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهيزات | موجود | ناقص | لوازم | موجود | ناقص | مواد و محلولهاي شيميايي |  | موجود | ناقص | تجهيزات | موجود | ناقص | لوازم | موجود | ناقص | مواد و محیط‌های کشت میکروبی |  | موجود | ناقص |
| # هود شيميايي |  |  | دسيكاتور |  |  | بافر 4 و 7 |  |  |  | هودميكروب شناسي + لامپ UV |  |  | پليت استريل به تعداد لازم |  |  | قرص يا پودر رينگر |  |  |  |
| دستگاه آب مقطرگيري |  |  | انواع پي‌پت‌، جاپيپتي |  |  | فنل فتالئين |  |  |  | يخچال |  |  | پي پت استريل و جاپي‌پتي |  |  | محيط YGC agar یا DG18 (کلیه آردها) |  |  |  |
| ترازو ي حساس 001/0 |  |  | ارلن 100 و250 |  |  | سود 1/0 نرمال (تيترازول) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH متر |  |  | مزور (استوانه مدرج) |  |  | سودگرانول |  |  |  | دستگاه آبمقطرگيري |  |  | ظروف شيشه‌اي مخصوص جهت نگهداري پي پت هاي مصرفي |  |  | پليت كانت آگار (کلیه آردها) |  |  |  |
| تجهيزات كامل كجلدال |  |  | بالن ژوژه 100 و500 و1000 |  |  | اتانل 96 درجه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبرّد |  |  | بشر |  |  | اسيد سولفوريك غلیظ |  |  |  | ميكروسكوپ |  |  | لوله آزمايش و جا لوله‌اي |  |  | محيط سرئوس سلكتيو آگار یا MYP آگار (فقط مخصوص آرد برنج) |  |  |  |
| اتو 130 درجه (آون ) |  |  | پليت شيشه‌اي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كوره الكتريكي 550 |  |  | پي ست |  |  | سولفات مس (CuSo4,5H2O) |  |  |  | پك گاز و كپسول گاز |  |  | ظروف شيشه اي درپيچ دار |  |  | مايع ضدعفوني كننده ساولن |  |  |  |
| اجاق برقي |  |  | عينك محافظ، ماسك |  |  | سولفات پتاسيم |  |  |  | ترازوي 1/0 يا دوكفه اي |  |  | پنس و قيچي و قاشقك نمونه برداري |  |  | كيت رنگ آميزي گرم |  |  |  |
| شيكر الك (در صورت امكان) |  |  | پوآر |  |  | متيل رد |  |  |  | اتوكلاو |  |  | سبدفلزي |  |  | الكل96 درجه |  |  |  |
| ذره بين |  |  | دستكش نسوز |  |  | اسيد كلريدريك غلیظ |  |  |  | انكوباتور ساده |  |  | پنبه و فويل آلومينيومي |  |  | محیط لوریل سولفات براث (مخصوص آرد حبوبات، آرد سویا وآرد سوخاری) |  |  |  |
| لوپ دوچشمي |  |  | اسپاتول |  |  | اسيد كلريدريك 1/0 نرمال |  |  |  | انكوباتور یخچال‌دار |  |  | آنس فلزي يا فيلدو پلاتين |  |  |  |  |  |  |
| كپسول گاز |  |  | همزن شيشه اي |  |  | KCL 3 مولار |  |  |  | بن ماري جوش |  |  | لام ولامل |  |  | محیط یا ویولت رد بایل لاکتوز آگار (مخصوص آرد حبوبات، آرد سویا وآرد سوخاری) |  |  |  |
| يخچال |  |  | پنبه |  |  | برموکروزول گرین |  |  |  | كلني كانتر (درصورت امکان) |  |  | توري و سه پايه و پي ست |  |  | محیط EC براث ( مخصوص آرد حبوبات، آرد سویا وآرد سوخاری) |  |  |  |
| دستگاه اتمیک ابزربشن (يا عقد قرارداد) |  |  | پي پت حبابدار25 |  |  | کلرید سدیم |  |  |  |  |  |  | لوله آزمايش + جا لوله﻿اي |  |  | محیط تریپتون واتر یا پپتون واتر و معرف کواکس ( مخصوص آرد حبوبات، آرد سویا وآرد سوخاری) |  |  |  |
| دستگاه GC/MS (جهت اندازه﻿گیری باقیمانده سموم آفت﻿کش﻿ها) (یا عقد قرارداد) |  |  | كپسول چيني |  |  | ید |  |  |  |  |  |  |  |  |  | محیط SS agar یا XLD آگار (مخصوص آرد سویا) |  |  |  |
| سوكسله (مخصوص آرد جو و آرد سوخاری) |  |  | پرل شيشه اي |  |  | یدید پتاسیم |  |  |  |  |  |  |  |  |  | محیط تتراتیونات یا راپاپورت براث (مخصوص آرد سویا) |  |  |  |
| گلوتن ايندكس (درصورت امكان) |  |  | كاغذ صافي معمولی |  |  | سيليكاژل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | كاغذ صافي بدون خاکستر |  |  | هگزان (مخصوص آرد جو و آرد سوخاری) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | گيره فلزي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | پك گاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | پايه گاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | بالن كجلدال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | الک µ 500 و 180 و 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |